S5700-LI-AC Serisi Gigabit Enterprise Switch

KOLAY KURULUM REHBERİ

# BAŞLAMADAN ÖNCE TEMEL BİLGİLER

Huawei S5700-LI-AC Serisi  Switch satın aldığınız için tebrikler! Bu ürün ile 1000 Mbps  hızlı ethernet ağ kapasitesini tek ve esnek bir çözüme entegre edilmiş olarak bulabilirsiniz.

Fast Ethernet ve Gigabit Ethernet

Fast Ethernet ve Gigabit Ethernet günümüzde en çok kullanılan ağ standartlarıdır. 100BaseT Ethernet standartı saniyede 100 Mbits data aktarımı yapabilmektedir. 1000BaseT Fast Ethernet standartında ise   daha da arttırılarak saniyede 1000Mbits data aktarımı yapılmaktadır.

Hem Fast Ethernet hem de Gigabit Ethernet CSMA/CD denilen ve farklı kablolarla çalışma imkanı sağlayan bir protokol kullanır. Ayrıca 1000BaseT hızlı ethernet, 100BaseT standartına göre kurulmuş her türlü ağ ortamı ile uyumlu olarak çalışır. Yani 1000 Mbps’lik Gigabit  ethernet, 100 Mbps’lik mevcut Fast ethernet ağında herhangi bir yazılım, donanım değişikliğine gerek kalmadan kapasite arttımına olanak tanır.

Switching Teknolojisi

Switch Teknolojisi, ethernet ağının uzun süreli ve  düşük veri aktarımı gibi tıkanıklık belirtileri gösterdiği durumlarda  LAN(Local Area Network) ağ kullanıcılarının toplam ağ kapasitesilerini arttırmak için kullanılır. Basitçe bir switch, lokal alan ağını farklı segmentlere ayrıştırarak kapasiteyi arttırır ve veri trafiğini azaltır.

Switching LAN Teknolojisi, karakteristik olarak yavaş işleyen network hub ve bridge(köprü) teknolojisi üzerine geliştirilmiştir. LAN ağını segmentlere ayrıştırmak için kullanılan Routerlar’da hem ek donanım ve kurulum zorlukları, hem maaliyet gibi özelliklerinden dolayı pratiklikten uzak kalmıştır. Günümüzde switching teknolojisi ağ trafiği ve kapasitesi açısından en ideal çözümü oluşturmaktadır.

S5700-LI-AC Serisi Switch Modelleri :

S5700-10P-LI-AC : 8 adet  10/100/1000BASE-T port ve 2 adet 1000BASE-X SFP port

S5700-10P-PWR-LI-AC : 8 adet 10/100/1000BASE-T PoE port ve 2 adet 1000BASE-X SFP port

S5700-28P-LI-AC : 24 adet 10/100/1000BASE-T port ve 4 adet 1000BASE-X SFP port

S5700-28P-PWR-LI-AC : 24 adet 10/100/1000BASE-T PoE port ve 4 adet 1000BASE-X SFP port

S5700S-28P-LI-AC : 24 adet 10/100/1000BASE-T port ve 4 adet 1000BASE-X SFP port

S5700-28TP-LI-AC : 24 adet 10/100/1000BASE-T port ,2 adet 1000BASE-X SFP port ve 2 adet combo çalışan 10/100/1000BASE-T,1000BASE-X SFP port

S5700-28TP-PWR-LI-AC : 24 adet 10/100/1000BASE-T PoE port ,2 adet 1000BASE-X SFP port ve 2 adet combo çalışan 10/100/1000BASE-T,1000BASE-X SFP port

S5700-28X-LI-AC : 24 adet 10/100/1000BASE-T port ve 4 adet 10GBASE-X SFP+ port

S5700-28X-PWR-LI-AC : 24 adet 10/100/1000BASE-T PoE port ve 4 adet 10GBASE-X SFP+ port

S5700-52P-LI-AC : 48 adet 10/100/1000BASE-T port ve 4 adet 1000BASE-X SFP port

S5700-52P-PWR-LI-AC : 48 adet 10/100/1000BASE-T PoE port ve 4 adet 1000BASE-X SFP port

S5700S-52P-LI-AC : 48 adet 10/100/1000BASE-T port ve 4 adet 1000BASE-X SFP port

S5700-52X-LI-AC : 48 adet 10/100/1000BASE-T port ve 4 adet 10GBASE-X SFP+ port

S5700-52X-PWR-LI-AC : 48 adet 10/100/1000BASE-T PoE  port ve 4 adet 10GBASE-X SFP+ port

Özellikler:

Huawei S5700  Switch’ler  yoğun ağ trafiğinin olduğu ve kullanıcı sayısının artma eğiliminde olduğu  ve sinirsiz guvenlik politikalarin istendigi ortamlar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir switch’dir.

- 8-port veya 24-port veya 48-port 10/100/1000BASE-T   bağlantı sağlar.

- Wire-speed ve Non-Blocking çalışma

- Store-and-Forward switching methodu

- S5700-P-LI ve S5700-X-LI  modeller stack olabiliyor.

- Ön Panel Teşhis Özelliği (Front-panel diagnostic LEDs)

- Yayın Fırtına Koruması (Broadcast storm protection)

- IEEE 802.3x akış kontrolü

- Arka baskı akış kontrolü

- Yıgınlanabilir modeller 9 adede kadar stack edilebilme ozelligine sahiptir.

- Yüksek sayida güvenlik tanimlama özelligi

- 24 ve 48 portlu modeller ipv4 ve ipv6 Statik  routing protokol desteğine sahiptir.

- 24 ve 48 portlu modeller harici yedek güç kaynağı desteğine sahiptir.

- S5700-PWR-LI  modelleri  IEEE 802.3af ve 802.3at Power over Ethernet desteğine sahiptir.

Paket İçindeki Öğeler

Satın aldığınız pakete aşağıdaki öğeler dahildir:

- Bir adet Huawei S5700 Switch

- Bir adet console kablosu

- Bir AC güç kablosu

- 24 ve 48 portlu switchler için Vidalar ve iki adet dirsek

Eğer, aldığınız paketin içinden bu öğeler çıkmadıysa lütfen ürünü satın aldığınız yere değiştirilmesi için başvurunuz.

Cihazın Ebatları (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)

- S5700-28P-LI-AC: 442.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm

- S5700-28P-LI-DC: 442.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm

- S5700-52P-LI-AC: 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6 mm

- S5700-52P-LI-DC: 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6 mm

- S5700-28P-PWR-LI-AC: 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6 mm

- S5700-52P-PWR-LI-AC: 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6 mm

- S5700-28X-LI-AC: 442.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm

- S5700-28X-LI-DC: 442.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm

- S5700-52X-LI-AC: 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6 mm

- S5700-52X-LI-DC: 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6 mm

- S5700-28X-PWR-LI-AC: 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6 mm

- S5700-52X-PWR-LI-AC: 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6 mm

- S5700-10P-PWR-LI-AC: 320.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm

- S5700-10P-LI-AC: 250.0 mm x 180.0 mm x 43.6 mm

Ağırlık :    5 kg ‘dan az.

Kurulumda Dikkat Edilecek Noktalar:

- Dış Yüzey 5 kg’ı desteklemelidir.

- Güç çıkışının ürüne mesafesi 1.5 metre içerisinde olmalıdır.

- Güç kablosunun tamamen güvenlikli görünüp görünmediği kontrol edilmelidir.

- Ürünün üzerinde bulunan vantilatör deliklerinin kapanmayacak şekilde durmasına dikkat edilmedilir.

- Ürünün üzerine ağır eşya konmamalıdır.

Taşıma ve Nakliye Bilgisi

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orjinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orjinal ambalajını saklayınız.

Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.

- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.

- Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.

- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması.

- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.

- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi.

- Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması.

Kurulum

- Huawei S5700 Switch , EIA Standart büyüklüğündeki 19 inçlik bir raf bölmesine monte edilebilir. Ürünün ön panelinin her iki yanına montaj dirseklerini yerleştirin ve vidalar vasıtasıyla sıkılaştırın.

Switch’lerin Önden Görünümü :

| Model | Image |
| --- | --- |
| S5700-28P-LI-AC |  |
| S5700-52P-LI-AC |  |
| S5700-28P-PWR-LI-AC |  |
| S5700-52P-PWR-LI-AC |  |
| S5700-28X-LI-AC |  |
| S5700-52X-LI-AC |  |
| S5700-28X-PWR-LI-AC |  |
| S5700-52X-PWR-LI-AC |  |
| S5700-10P-PWR-LI-AC |  |
| S5700-10P-LI-AC |  |

| 1. 24 adet 10/100/1000BASE-T Ethernet ports | 2. 48 adet 10/100/1000BASE-T Ethernet port | 3. 4 adet 1000BASE-X Ethernet ports | 4. console port |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mini USB port | 6. 4 adet 10GE SFP+ Ethernet ports | 7. 8 adet 10/100/1000BASE-T Ethernet ports | 8. 2 adet 1000BASE-X Ethernet port |

Switch’lerin Arkadan Görünüşü :

| Model | Image |
| --- | --- |
| S5700-28P-LI-AC S5700-52P-LI-AC S5700-28X-LI-AC S5700-52X-LI-AC |  |
| S5700-28P-PWR-LI-AC S5700-52P-PWR-LI-AC S5700-28X-PWR-LI-AC S5700-52X-PWR-LI-AC |  |
| S5700-10P-PWR-LI-AC |  |
| S5700-10P-LI-AC |  |

| 1. Toprak Vidası NOT Toprak kablosu ile kullanılır. | 2. Redundant Power Supply soketi | 3. Elektrik kablosu giriş, |
| --- | --- | --- |

S5700S Switch’in önden görünüşü :

| Model | Image |
| --- | --- |
| S5700S-28P-LI-AC |  |
| S5700S-52P-LI-AC |  |

| 1. 24-adet 10/100/1000BASE-T Ethernet port | 2. 48 adet 10/100/1000BASE-T Ethernet port | 3. 4 adet 1000BASE-X Ethernet port | 4. console port |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mini USB port | - | - | - |

S5700S Switch’in Arkadan Görünüşü :

| Model | Image |
| --- | --- |
| S5700S-28P-LI-AC |  |
| S5700S-52P-LI-AC |  |

| 1. Toprak Vidası NOT Toprak kablosu ile kullanılır. | 2. Redundant Power Supply soketi | 3. Elektrik giriş soketi | - |
| --- | --- | --- | --- |

LED Gösterge Paneli :

| No. | Gösterge | Tanımlayıcı | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Güç göstergesi | PWR | Off | Switch’e elektrik verilmemiş |
|  |  |  | Yeşil | Switch’e elektrik verilmiş |
|  |  |  | Turuncu | Switch’in güç ünitesi arızalı ve harici power supply devreye girmiş. |
| 2 | Sistem durum göstergesi | SYS | Off | Sistem çalışmıyor. |
|  |  |  | Hızlı olarak yeşil yanıp sönme | Sistem başlıyor |
|  |  |  | Yavaşça yeşil yanıp sönme | Sistem normal çalışıyor. |
|  |  |  | Turuncu yanıp sönme | Sistem uykuda |
|  |  |  | Kırmızı | Sistem normal çalışmıyor veya güç kaynağı yada FAN alarmı var. |
| 3 | STAT göstergesi | STAT | Off | Gösterge STAT modunda değil. |
|  |  |  | Yeşil | Servis arabirim göstergesi fabrikasyon modunda |
| 4 | Hız Göstergesi | SPED | Off | Gösterge hız modunda değil. |
|  |  |  | Yeşil | Arabirimin hızını gösteriyor. 45 saniye sonra otomatik olarak gösterge STAT moduna geçer. |
| 5 | Stack göstergesi | STCK | Off | Gösterge stack modunda değil. |
|  |  |  | Yeşil | Servis arabirim göstergesi stack bilgisini gösterir. |
|  |  |  | Yeşil yanıp sönme | Stack’e bir cihaz eklendi veya çıkarıldı. |
| 6 | Mode switching butonu | MODE | - | - Buton’a birkez basıldıgında ,SPED göstergesi yeşile döner ve arabirimin hızını gösterir. - Butona bir saniye basıldıgında ,STCK göstergesi yeşile döner ve stack’in durumunu gösterir. - Butona 3 saniye basıldıgında ,STAT göstergesi yeşile döner. |
| 7 | Servis arabirim göstergesi | - UTP arabirim lerin durumunu gösterir. - Fiber arabirimlerin durumunu gösterir. | Off Yeşil Yanıp sönen Yeşil | Göstergenin durumuna gore anlam değişir..detaylı konfigürasyon dökümanında bunun anlamı görülebilir. |
| 8 | Mini USB göstergesi | USB port ve Console port göstergeleri birbirine yakındır. | Off | Mini USB port kullanılmıyor. |
|  |  |  | Yeşl | Mini USB port kullanımda. |
| 9 | CON indicator |  | Off | Console portu kullanımda değil. |
|  |  |  | Yeşil | Console portu kullanımda. |

Switch ’e  güç  verme :

Switch  üzerinde power on yapmadan once yapılması gerekenler :

- Power cord ve  toprak teli doğru şekilde bağlanmalı

- Uygun  power supply gerilimi sağlanmalı

- console kablosu doğru bir şekilde bağlanmalı

Switch ’i çalıştırma

Switch’e power kablosunu takiniz

Kontrol /Çalışma

Switch ’e  power verdikten sonra, aşağıdaki kontrolü yap :

- LED’lerin doğru bir şekilde yandığı görülmeli.

- LED’lerin tarifine bak.

- console terminal display doğrumu

console terminal ekranında startup  interface görülmelidir.

Power-On Self-Test (POST)’den sonra , şifre sorma ekranı gelir bu ekranda switch’e bağlanma için istenen şifre girilir ve aşağıdaki user  prompt görülür.

<HUAWEİ>

Bu ekranda “system-view” komutu yazılarak konfigürasyon moduna geçilir bu moddaki prompt aşağıda gösterilmiştir..

[HUAWEI]

Artık istenen konfigürasyon yapılabilir aşağıda örnek VLAN ve ip interface konfigürasyonu gösterilmiştir.

- <HUAWEI> system-view

- [HUAWEI] sysname SwitchA

- [SwitchA] vlan batch 2 3

- [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1

- [SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access

- [SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 2

- [SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit

- [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2

- [SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access

- [SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 3

- [SwitchA] interface vlanif 2

- [SwitchA-Vlanif10] ip address 1.1.2.1 30

- [SwitchA-Vlanif10] quit

- [SwitchA] interface vlanif 3

- [SwitchA-Vlanif30] ip address 1.1.3.1 30

Aşağıda switch üzerinde statik route tanımlamasının nasıl yapıldıgı gösterilmiştir.

- [SwitchA] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.2.254

- [SwitchA] ip route-static 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.3.254

BAKIM :

- Bu cihazı yumuşak kuru bir bezle temizleyiniz.

- Bu cihazı temizlemek için asla alkol , boya tineri veya benzin kullanmayınız.

- Genelde her bir senede bir modülleri sökerek cihaz içindeki tozları almak için hava üfleyici bir cihaz kullamabilirsiniz.

GÜVENLİK  ÖNLEMLERİ :

Yerleştirme :  Cihazı düz bir şekilde doğrudan gün ışığından , yüksek ısıdan , yüksek nemden ve aşırı titreşimden uzağa kurun. Bu koşullar cihaz ve bileşenlerine zarar verir.Cihazın üzerine ağır cisimler koymayınız.

VOLTAJ :  Yüksek voltajlı güç kaynakları kullanmayın.Bu cihazın aşırı yüklenmesine sebep olabilir.

AC ELEKTRİK KABLOSU KORUMASI :  AC elektrik kablosunun doğru şekilde bağlandığından ve hasarlı olmadığından emin olun.Zayıf bağlantı ve kablo hasarı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.Bu meydana gelirse hemen cihazın elektrik bağlantısını çıkarın ve satıcınızla temasa geçin.Elektrik fişine çıplak elle dokanmayın bu elektrik çarpmasına yol açar.

YABANCI MADDE : Cihazın içine metal cisimler düşürmeyin.Bu cihazın arızalanmasına yol açabilir.Cihazın içine sıvı girmesine izin vermeyin bu arızaya yol açabilir bu meydana gelirse hemen cihazın elektriğini çıkarın ve satıcınızla temasa geçin.

SERVİS :  Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın eğer herhangi bir problem olursa cihazın elektriğini çekin ve satıcınızla temasa geçin.Eğer cihaz yetkisiz kişilerce tamir edilir,sökülür veya yeniden yapılanırsa elektrik çarpması veya cihazda hasar meydana gelir. Eğer cihaz uzun süre kullanılmayacaksa cihazın güç kaynağı bağlantısını çıkararak cihazın ömrünü uzatabilirsiniz.

DİKKAT!   Bu  cihazı bir kitaplığa veya başka bir sınırlı alana kurmayın.Cihazın iyice havalandırıldığından emin olun.Aşırı ısınma nedeniyle elektrik çarpması veya yangın tehlikesi riskinden korunmak için herhangi bir materyalin havalandırma deliklerini kapamadığından emin olun.

Bu cihazın havalandırma açıklarının gazete , örtü gibi malzemelerle tıkamayın.

UYARI : Yangın , elektrik çarpması veya üründe hasar riskini düşürmek için bu cihazı yağmura , neme maruz bırakmayın , üzerine sıvı damlatmayın ve vazo gibi içi sıvı dolu cisimleri üzerine koymayınız.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

b) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

Ürünün güç tasarruf ayarı gibi enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin özel bir uygulama yoktur.

Yedek parça malzemelerinin temini :

Ramazanoğlu Mahallesi, Transtek Caddesi No:2 34906 Pendik / İstanbul

Telefon: +90 212 364 67 00

Yetkili servis istasyonları :

Ramazanoğlu Mahallesi, Transtek Caddesi No:2 34906 Pendik / İstanbul

Telefon: +90 212 364 67 00

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ :

Üretici ismi : HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

Üretici Adresi : HUAWEI INDUSTRIAL BASE BANTIAN LONGGANG SHENZHEN 518129 CHINA

Üretici Telefon : +86 755 28780808

Üretici Web : enterprise.huawei.com

Ürünün Garantisi : 2 yıl

| CE Marking and EuropeanUnion Compliance | # CE ONAY VEREN KURULUŞ ## HUAWEİ TECHNOLOGİES HUAWEI INDUSTRIAL BASE BANTIAN LONGGANG SHENZHEN 518129 CHINA Telefon : +86 755 28780808 Web : enterprise.huawei.com |
| --- | --- |

İTHALATÇI  FİRMA BİLGİLERİ :

İthalatçı  ismi : ARENA BILGISAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.

İthalatçı  Adresi : Gokturk Beldesi Merkez Mahallesi

Gokturk Caddesi No:4 34077

İthalatçı  Telefon : (212) 364-6400

İthalatçı  Web : www.arena.com.tr